先按照模版顺序默写完按键，led lcd，和要用到的模块

# 一、系统时钟配置（CubeMX 图形化配置）

- **主频**：80 MHz

- **HSE**：Crystal/Ceramic Resonator，**24 MHz**

- **LSE**：无 RTC 需求时 Disable

- **必须熟练使用 CubeMX** 生成初始化代码

> 生成项目后，导入 `src`、`inc` 等文件夹，包含 LCD、I2C 等驱动文件。

---

# 二、初始化部分（main 函数开头）

```c

/* 开头务必清零 / 开启的部分 */

LED_disp(0);                                 // 清除 LED

HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);    // 开启 PWM 生成

HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim8, TIM_CHANNEL_1);  // 开启输入捕获中断

HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim16, TIM_CHANNEL_1);

LCD_SetBackColor(Black);

LCD_SetTextColor(White);

LCD_Clear(Black);

// 串口打开接收（在 main 中调用一次）

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_data, 1);

// I2C 初始化由 CubeMX 生成的 MX_I2Cx_Init() 完成

```

---

# 三、LED 模块（含锁存器操作）

### 1. 变量定义

```c

uint32_t led_tick = 0;

uint8_t  led_num = 0;

```

### 2. LED 显示函数（带锁存）

```c

void LED_disp(uint8_t num)

{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);   // 锁存使能

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, 0xff00, GPIO_PIN_SET);       // 先全置高

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, num << 8, GPIO_PIN_RESET);   // 输出对应位

HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); // 锁存关闭

}

```

### 3. LED 进程函数（定时 100ms 刷新）

```c

void LED_proc(void)

{

if(uwTick - led_tick < 100)

return;

led_tick = uwTick;

LED_disp(led_num);

}

```

---

# 四、按键模块（4 个独立按键，支持短按/长按）

### 1. 结构体定义（放在 .h 中）

```c

struct keys {

u8 key_sta;      // 当前电平

u8 judge_flag;   // 0:空闲 1:消抖中 2:按下确认

u8 key_flag;     // 短按标志

u8 key_lflag;    // 长按标志

u32 key_time;    // 按下的时间计数

};

```

### 2. 变量定义

```c

struct keys key[4] = {0};

uint32_t key_tick = 0;

```

### 3. 按键扫描函数（10ms 调用一次）

```c

void Key_Scan(void)

{

key[0].key_sta = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0);

key[1].key_sta = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1);

key[2].key_sta = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_2);

key[3].key_sta = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0);

for(u8 i = 0; i < 4; i++)

{

switch(key[i].judge_flag)

{

case 0:  // 空闲，检测到低电平则进入消抖

if(key[i].key_sta == 0)

{

key[i].judge_flag = 1;

key[i].key_time = 0;

}

break;

case 1:  // 消抖中，若仍为低则确认按下

if(key[i].key_sta == 0)

{

key[i].judge_flag = 2;

key[i].key_time++;

}

else

{

key[i].judge_flag = 0;

key[i].key_time = 0;

}

break;

case 2:  // 已确认按下，累计时间，等待释放

key[i].key_time++;

if(key[i].key_sta == 1)

{

if(key[i].key_time > 50)   // 长按键

key[i].key_lflag = 1;

else                       // 短按键

key[i].key_flag = 1;

key[i].judge_flag = 0;

}

break;

}

}

}

```

> **长按实时作用**的另一种写法（如果需要长按过程中持续触发）：

> ```c

> case 2:

>     if(key[i].key_sta == 1)

>     {

>         if(key[i].key_time < 50)

>         {

>             key[i].judge_flag = 0;

>             key[i].key_flag = 1;

>         }

>     }

>     if(key[i].key_time >= 50)

>     {

>         key[i].key_lflag = 1;

>         if(key[i].key_sta == 1)

>             key[i].judge_flag = 0;

>     }

> ```

### 4. 按键进程函数（10ms 周期，调用扫描并执行动作）

```c

void Key_Proc(void)

{

if(uwTick - key_tick < 10)

return;

key_tick = uwTick;

Key_Scan();

for(u8 i = 0; i < 4; i++)

{

if(key[i].key_flag == 1)   // 短按

{

key[i].key_flag = 0;

switch(i)

{

case 0: led_num = 0;        break;

case 1: led_num = 0xff;     break;

case 2:

if(PA5_duty < 100) PA5_duty += 10;

else PA5_duty = 10;

TIM2->CCR1 = PA5_duty;   // 直接改寄存器

break;

case 3:

if(PA6_duty < 100) PA6_duty += 10;

else PA6_duty = 10;

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, PA6_duty);

break;

}

}

else if(key[i].key_lflag == 1)  // 长按

{

key[i].key_lflag = 0;

switch(i)

{

case 0: led_num = 0x55;  break;

case 1: led_num = 0xAA;  break;

case 2:                  break;

case 3:                  break;

}

}

}

}

```

---

# 五、LCD 模块（1602 或类似，每 100ms 刷新一次）

### 变量定义

```c

u8 lcd_buf[30];

u32 lcd_tick = 0;

```

### LCD 进程函数

```c

void LCD_proc(void)

{

if(uwTick - lcd_tick < 100)

return;

lcd_tick = uwTick;

sprintf((char*)lcd_buf, "1234");

LCD_DisplayStringLine(Line1, lcd_buf);

sprintf((char*)lcd_buf, " Frq_39:%d ", Frq_39);

LCD_DisplayStringLine(Line2, lcd_buf);

sprintf((char*)lcd_buf, " Frq_40:%d ", Frq_40);

LCD_DisplayStringLine(Line3, lcd_buf);

sprintf((char*)lcd_buf, " PA5_Duty:%d ", PA5_duty);

LCD_DisplayStringLine(Line4, lcd_buf);

sprintf((char*)lcd_buf, " PA6_Duty:%d ", PA6_duty);

LCD_DisplayStringLine(Line5, lcd_buf);

sprintf((char*)lcd_buf, " %d-%02d-%02d ", 2025 + D.Year, D.Month, D.Date);

LCD_DisplayStringLine(Line6, lcd_buf);

sprintf((char*)lcd_buf, " %02d-%02d-%02d ", T.Hours, T.Minutes, T.Seconds);

LCD_DisplayStringLine(Line7, lcd_buf);

}

```

> **注意**：`Line1` ~ `Line7` 需根据实际 LCD 驱动定义。

---

# 六、输入捕获模块（测频率，使用 TIM2 / TIM3 示例）

### 1. CubeMX 配置要点

- 引脚配置为输入捕获模式

- 预分频器设为 **79** → 计数器时钟 = 80MHz / 80 = 1MHz，对应 1μs 计数周期

- 自动重载设为 **0xFFFF**

- 开启中断

### 2. 全局变量

```c

/* 通道1 */

uint32_t uwIC2Value1 = 0;

uint32_t uwIC2Value2 = 0;

uint32_t uwDiffCapture = 0;

uint16_t uhCaptureIndex = 0;

uint32_t uwFrequency = 0;      // 最终频率值

/* 通道2（如果需要第二个信号） */

uint32_t uwIC2Value12 = 0;

uint32_t uwIC2Value22 = 0;

uint32_t uwDiffCapture2 = 0;

uint16_t uhCaptureIndex2 = 0;

uint32_t uwFrequency2 = 0;

```

### 3. 输入捕获中断回调（强函数搬移）

```c

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if(htim == &htim2)   // 对应 TIM2

{

if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)

{

if(uhCaptureIndex == 0)

{

uwIC2Value1 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

uhCaptureIndex = 1;

}

else if(uhCaptureIndex == 1)

{

uwIC2Value2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

if(uwIC2Value2 > uwIC2Value1)

uwDiffCapture = (uwIC2Value2 - uwIC2Value1);

else

uwDiffCapture = ((0xFFFF - uwIC2Value1) + uwIC2Value2) + 1;

uwFrequency = 1000000 / uwDiffCapture;   // 周期 μs → 频率 Hz

uhCaptureIndex = 0;

}

}

}

if(htim == &htim3)   // 对应 TIM3

{

if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)

{

if(uhCaptureIndex2 == 0)

{

uwIC2Value12 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

uhCaptureIndex2 = 1;

}

else if(uhCaptureIndex2 == 1)

{

uwIC2Value22 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

if(uwIC2Value22 > uwIC2Value12)

uwDiffCapture2 = (uwIC2Value22 - uwIC2Value12);

else

uwDiffCapture2 = ((0xFFFF - uwIC2Value12) + uwIC2Value22) + 1;

uwFrequency2 = 1000000 / uwDiffCapture2;

uhCaptureIndex2 = 0;

}

}

}

}

```

> **占空比测量**：如果需要同时测占空比，可增加一个通道捕获高电平时间，逻辑类似（捕获上升沿和下降沿）。0加下降1加上升

---

# 七、RTC 模块（实时时钟）

### 1. CubeMX 配置

- 启用 RTC，时钟源可选 LSE 或 LSI（比赛常用 LSI）

- 分频：**32.768kHz 的 LSE 设为 32767**；若用 LSI 则按实际频率调整

- 可设置初始时间（在 `MX_RTC_Init()` 中配置）

### 2. 变量定义

```c

RTC_DateTypeDef D;

RTC_TimeTypeDef T;

uint32_t rtc_tick = 0;

```

### 3. RTC 进程函数（每 100ms 读取一次）

```c

void RTC_proc(void)

{

if(uwTick - rtc_tick < 100)

return;

rtc_tick = uwTick;

HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &T, RTC_FORMAT_BIN);

HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &D, RTC_FORMAT_BIN);

}

```

> **注意**：必须先调用 `GetTime` 再调用 `GetDate`，否则日期不会更新。

---

# 八、ADC 模块（多通道读取）

### 1. CubeMX 配置

- 配置对应引脚为 ADC 输入

- 设置采样时间（一般几个周期即可）

- 扫描模式可开启，也可单次转换

### 2. 变量定义

```c

uint16_t mcp_value, r38_value, r37_value;

float mcp_volt, r38_volt, r37_volt;

uint32_t adc_tick = 0;

```

### 3. ADC 进程函数（每 100ms 读取）

```c

void ADC_Proc(void)

{

if(uwTick - adc_tick < 100)

return;

adc_tick = uwTick;

HAL_ADC_Start(&hadc1);

mcp_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

HAL_ADC_Start(&hadc1);

r38_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

HAL_ADC_Start(&hadc2);

r37_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc2);

mcp_volt = 3.3 * mcp_value / 4096.0;

r38_volt = 3.3 * r38_value / 4096.0;

r37_volt = 3.3 * r37_value / 4096.0;

}

```

> 如果 ADC 通道数较多，建议使用连续扫描 + DMA 方式。

---

# 九、MCP4017 模块（数字电位器，I2C 接口）

### I2C 写函数（固定地址 0x5E）记得初始化I2Cinit函数

```c

void MCP_write(uint8_t mcp)

{

I2CStart();

I2CSendByte(0x5E);   // 器件地址（写）

I2CWaitAck();

I2CSendByte(mcp);    // 写入值（0~127）

I2CWaitAck();

I2CStop();

}

```

> 需要自己实现底层 I2C 时序函数（`I2CStart`、`I2CSendByte` 等）。

---

# 十、PWM 模块（动态调节频率和占空比）

### 1. CubeMX 配置

- 选择定时器通道为 PWM 模式

- 预分频器、自动重载值根据需求计算（通常设为 1μs 计数）

- 打开自动重载预装载

### 2. 变量定义

```c

uint16_t PA5_duty = 10;   // 占空比 0~100

uint16_t PA6_duty = 10;

uint16_t PA6_frq = 1000;  // 频率 Hz

uint16_t PA7_frq = 1000;

uint32_t pwm_tick = 0;

```

### 3. 开启 PWM 生成（在 main 中）

```c

HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

```

### 4. PWM 进程函数（每 100ms 更新参数）

```c

void PWM_Proc(void)

{

if(uwTick - pwm_tick < 100)

return;

pwm_tick = uwTick;

__HAL_TIM_SetAutoreload(&htim16, 1000000 / PA6_frq);

__HAL_TIM_SetCompare(&htim16, TIM_CHANNEL_1,

(1000000 / PA6_frq) * PA6_duty / 100);

__HAL_TIM_SetAutoreload(&htim17, 1000000 / PA7_frq);

__HAL_TIM_SetCompare(&htim17, TIM_CHANNEL_1,

(1000000 / PA7_frq) * PA7_duty / 100);

}

```

> 也可直接操作 `TIMx->ARR` 和 `TIMx->CCRx`。

---

# 十一、EEPROM 模块（AT24C02 类，I2C 接口）

### 1. 字节写入（Byte Write）

```c

void EEP_Write(uint8_t addr, uint8_t data)

{

I2CStart();

I2CSendByte(0xA0);    // 器件地址 + 写    EEP硬件地址为A0或A1

I2CWaitAck();

I2CSendByte(addr);    // 存储地址

I2CWaitAck();

I2CSendByte(data);    // 数据

I2CWaitAck();

I2CStop();

HAL_Delay(5);         // 等待写入完成

}

```

### 2. 随机读取（Random Read）

```c

uint8_t EEP_READ(uint8_t addr)

{

uint8_t data = 0;

I2CStart();

I2CSendByte(0xA0);    // 写地址

I2CWaitAck();

I2CSendByte(addr);    // 存储地址

I2CWaitAck();

I2CStart();

I2CSendByte(0xA1);    // 读地址

I2CWaitAck();

data = I2CReceiveByte();

I2CSendNotAck();

I2CStop();

return data;

}

```

---

# 十二、串口模块（USART）

## 方式一：普通中断接收（单个字节）

### 1. 变量定义

```c

uint8_t rx_data = 0;

uint8_t rx_buf[50];

uint8_t rx_point = 0;

uint32_t usart_tick = 0;

```

### 2. 开启接收（在 main 中）

```c

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_data, 1);

```

### 3. 接收中断回调

```c

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if(huart == &huart1)

{

usart_tick = uwTick;   // 防止处理函数在半路读取

if(rx_point < 50)

rx_buf[rx_point++] = rx_data;

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_data, 1);

}

}

```

### 4. 串口数据处理进程（500ms 扫描一次）

```c

void usart_proc(void)

{

if(uwTick - usart_tick < 500)

return;

usart_tick = uwTick;

if(rx_point)

{

if(rx_buf[0] == '#')

{

if(rx_buf[3] == '-' && rx_buf[6] == '-')

{

T.Hours   = (rx_buf[1] - '0')*10 + (rx_buf[2] - '0');

T.Minutes = (rx_buf[4] - '0')*10 + (rx_buf[5] - '0');

T.Seconds = (rx_buf[7] - '0')*10 + (rx_buf[8] - '0');

HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &T, RTC_FORMAT_BIN);

}

HAL_UART_Transmit(&huart1, rx_buf, strlen((char*)rx_buf), 20);

printf("\r\n");

}

memset(rx_buf, 0, sizeof(rx_buf));

rx_point = 0;

}

}

```

### 5. 发送函数（两种常用方式）

- 阻塞发送：`HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)"123", 3, 20);`

- 重定义 `printf`：在 `fputc` 中调用 `HAL_UART_Transmit`（注意取地址 &ch）

---

## 方式二：DMA + 空闲中断（接收不定长数据）

### 1. CubeMX 额外配置

- 使能 USART1 的 RX/TX DMA 通道

- 开启串口中断（全局中断）

### 2. 变量定义

```c

char TX_buf[100];

char RX_buf[100];

uint8_t rx_flag;

uint16_t rx_size;

```

### 3. 启动空闲 DMA 接收（在 main 中）

```c

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, (uint8_t*)RX_buf, 100);

```

### 4. 空闲中断回调

```c

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

if(huart == &huart1)

{

rx_flag = 1;

rx_size = Size;

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, (uint8_t*)RX_buf, 100); // 重新开启

}

}

```

### 5. 数据处理进程

```c

uint32_t Rx_tick = 0;

void Rx_proc(void)

{

if(uwTick - Rx_tick < 100)

return;

Rx_tick = uwTick;

if(rx_flag == 1)

{

rx_flag = 0;

sprintf(TX_buf, "%s %d\r\n", RX_buf, rx_size);

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, (uint8_t*)TX_buf, strlen((char*)TX_buf));

memset(RX_buf, 0, 100);

}

}

```

> **注意**：DMA 方式下不能连续多次修改 TX_buf 后立即发送，建议用双缓冲或加延时。

---

## 常见解析模式

- **sscanf 解析**

```c

if(sscanf(RX_buf, "(%d,%d),(%d,%d)", &x1, &x2, &y1, &y2) == 4)

{

// 处理数据

}

```

- **字符串比较**

```c

if(strcmp((char*)RX_buf, "asdf") == 0)

```

- **数字转换**（单个字符）

```c

int val = rx_buf[0] - '0';

```

---

# 附录：main.c 中进程函数调用顺序（典型）

```c

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

/* 各种 MX_Init 函数 */

/* 用户初始化代码（见第二部分） */

while(1)

{

LED_proc();      // 刷新 LED

Key_Proc();      // 处理按键

LCD_proc();      // 刷新 LCD

RTC_proc();      // 读取 RTC

ADC_Proc();      // 读取 ADC

PWM_Proc();      // 更新 PWM

usart_proc();    // 处理串口数据

}

}

```